核融合研究所(NIFS)向け

CAMACリストシーケンサ仕様書

平成８年６月10日

(株)東陽テクニカ

エレクトロニクス事業部

はじめに

本書は、核融合研究所(NIFS)向けCAMACリストシーケンサについての仕様書です。

目次

１ 機能概要

１-１ 概要

１-２ システム用件

１-３ 動作対象

２ インストレーション

２-１ ファイル構成

２-２ ドライバのインストール

２-３ リストシーケンサのインストール

２-４ サンプルファイルについて

３ インターフェイス仕様

３-１ 概要

３-２ サーバとの接続、切断

３-３ リストの設定と実行

３-４ ブロックデータ転送

３-５ ハードリストの設定と実行

３-６ リストの実行終了

４ 名前付きパイプ仕様

４-１ 概要

４-２ 名前付きパイプ

４-３ TCB_Client 構造体

４-４ TCB_ Return 構造体

５ イベント、ミューテックス仕様

５-１ 概要

５-２ イベント

５-３ ミューテックス

６ 共有メモリ仕様

６-１ 概要

６-２ TCB_Whole構造体

６-３ TCB_Primary構造体

６-４ TCB_Secondary構造体

６-５ LDB_Status 構造体

６-６ LDB_Whole構造体

６-７ CAMAC_List構造体

６-８ Return_List構造体

７ リスト仕様

７-１ 概要

７-２ シングルファンクション

７-３ ブロックファンクション

７-４ コントロールファンクション

７-５ ハードリストファンクション

# ‹”Š—

## 概要

このソフトウェアは、CAMACライブラリを利用し、WindowsNT3.5ワークステーション上でクレートコントローラを操作するリストシーケンサです。

## システム用件

このソフトウェアは、以下の環境で動作します。

platoform	：PC/AT互換機、DEC Alpha

OS		：Microsoft WindowsNT3.5

ドライバ		：ksc3929.sys,camac.dll

## 動作対象

このソフトウェアは、以下のクレートコントローラを対象としています。

Kinetic 3929 Z1A,B*

*リストコマンドは、ハードリスト対応機種のみサポートされています。

# ƒƒƒƒƒƒƒƒ

## ファイル構成

フロッピーには、以下のファイルが収められています。

A\:

├SEVER

│	├listseqd.exe...........................リストシーケンサプログラム本体

│	├listseqd.c...............................ソースコード

│	├listseq.h.................................ヘッダーファイル

│	├listerr.h.................................ヘッダーファイル(エラー定義)

│	└listseqd.mak.........................Makファイル

│

└SAMPLES...........................................リストシーケンサクライアントサンプル

├TESTHND

├TESTADC

├TESTDPM

└TESTLIST

注）同封されている実行ファイルは、i386用です。アルファ用実行ファイルはソースコードからコンパイルして下さい。

## ドライバのインストール

本システムを実行するためには、システムにCAMACライブラリがインストールされている必要があります。

## リストシーケンサのインストール

- LISTSEQD.EXE を <winnt_root>\system32 にコピーして下さい。

- レジストリにサービスを登録します。コマンドライン上で、

- ＞listseq -install

- を実行することで、リストシーケンサプログラムがシステムのサービスプログラムとしてレジストリに登録されます。

- システムをリブートします。

## サンプルファイルについて

各機種毎のSAMPLEディレクトリには、ライブラリのサンプルのソースと、バイナリが収められています。

実行形式のファイルを作成するするには、作成したソースコードにヘッダーファイル、KSCUSER.Hをインクルードしてコンパイルし、インポートライブラリ、CAMAC.LIBを、そのオブジェクトファイルにリンクします。

# ƒƒƒƒƒƒƒŽ—

## 概要

リストは、クライアントがリストをサーバに渡し、サーバがリストを解析し、データを収集するというクライアント、サーバ型で実行されます。リストシーケンサ・サーバは、WindowsNT上のサービスプログラム(UNIXでいうデーモンプログラム)として実装されています。インストールが適切に行われている場合、このプログラムは、NTが起動するたびに常時自動起動されます。

以下にその構成図を示します。

莊荘荧荖腛荐莓荔腅荔腛药

认靌莁莂莊

隼酏苂芫荰荃荶

荃荸莓荧腁荾莅腛荥荢荎荘

荎莉荃荁莓荧艐

认靌莁莂莊

隼酏苂芫荰荃荶

荃荸莓荧腁荾莅腛荥荢荎荘

荎莉荃荁莓荧艑

隼酏苂芫荰荃荶

サーバとライアントは、名前付きパイプで接続され、リストと、データを共有メモリを介して受け渡しします。受け渡し等のタイミングをイベント、ミューテックスでとります。

サーバは、名前付きパイプを常に一つ作成し、クライアントの接続を常時監視しています。

## サーバとの接続、切断

接続シーケンス

- クライアントは、まず指定された名前(“App_Pipe”)で名前付きパイプをオープンします。パイプには最大接続クライアント数(MaxTCB=８)だけ接続が可能です。

- クライアントはTCB_Client構造体データに、

- status=0x01(Open)

- client_pid=クライアントのプロセスID

- thread_number=0

- を設定し、パイプを通じてサーバに転送します。

- パイプからの入力をTCB_Return構造体データで受けます。h_thread!=NULLだったならば、正常に接続が完了です。 thread_numberはサーバから与えられたクライアント(スレッド)番号です。

切断シーケンス

- クライアントはTCB_Client構造体データに、

- status=0x03(Close)

- client_pid=クライアントのプロセスID

- thread_number=与えられたクライアント番号

- を設定し、パイプを通じてサーバに転送します。

- 名前付きパイプを閉じます。

## リストの設定と実行

リストを実行するためにまず、サーバと共有するイベント、ミューテックス、共有メモリをオープンする必要があります。それそれクライアントとの接続時にサーバが既に作成してあります。

- イベントをオープンします。イベント名は接続時に得られたTCB_Return構造体データのname_eventより得られます。開くイベントは以下の二種類あります。

- リスト設定完了イベント[名前= name_event+¸×²±ÝÄ番号+”A”]

- データ設定イベントイベント[名前= name_event+¸×²±ÝÄ番号+”L”]

- ミューテックスをオープンします。ミューテックス名は接続時に得られたTCB_Return構造体データのname_eventより得られます。開くミューテックスは以下の二種類あります。

- バッファ0用ミューテックス[名前= name_event+¸×²±ÝÄ番号+”０”]

- バッファ１用ミューテックス[名前= name_event+¸×²±ÝÄ番号+”１”]

- 共有メモリをオープンします。共有メモリ名は接続時に得られたTCB_Return構造体データのname_shared_memoryより得られます。開く共有メモリは以下の二種類あります。

- Thread Control Block(TCB)共有メモリ

- [名前=”TCB_Share”、マップ=TCB_Whole構造体]

- List Data Block(LDB) 共有メモリ

- [名前= name_shared_memory +¸×²±ÝÄ番号 、

- マップ=LDB_Whole構造体]

リストは、LDB共有メモリのcamlistに設定します。リストを書き込む前と書き込んだ後には、書き込む個所に応じて以下のフラグを設定する必要があります。書き込み開始時、書き込み終了時にそれぞれ、0x01、0x03をフラグに設定します。フラグはTCB共有メモリのldbsにあります。

- app_camac_list		リストの書き込み

- app_camac_status	ステータスの書き込み

- app_camac_data	シングルデータ書き込み

- app_hard_list		ハードリスト書き込み

- app_hard_status	ハードリストステータス書き込み

- app_hard_data		ハードリストデータ書き込み

- app_return_list		リターン値の準備

リストを書き込む前に書き込む個所が現在サーバに利用されていないかどうか、それぞれapp_xxxに対応するlst_xxxフラグが未使用(0x00)であることをチェックする必要があります。

リストの書き込みが完了したら、サーバにそのことを伝え、実行させることが出来ます。リスト完了をサーバに知らせるには、リスト設定完了イベントをシグナル化します。

## ブロックデータ転送

リスト実行イベントが立つと、サーバは設定されたリストを逐次実行していきます。

サーバは、ブロックデータ転送があった場合、途中でエラーが発生した場合、リスト実行が終了した場合にデータ設定イベントをシグナル化し、クライアントにその旨を通知します。

クライアントはリスト設定イベントをシグナル化後、データ設定イベントを監視します。データ設定イベントがシグナル化されたら、データ設定イベントをリセットし、次の順番でステータスフラグをチェックして下さい。

- LDB共有メモリのretlistが正しく設定されたものかどうかチェックするために、TCB共有メモリのldbsのlst_return_listフラグを調べます。設定完了(0x03)ならば、 retlistの設定は正しいことが保証されます。

- LDB共有メモリのretlistのlast_return_codeを調べます。 0x0001以外であったならば、なんらかのエラーでリスト実行が途中で停止された場合です。

- LDB共有メモリのretlistのblocking_statusを調べます。0x01ならば、ブロックデータ転送であることを示します。

リストにブロックファンクションを設定した場合、上記のシーケンスによりブロックデータ転送をチェックし、ブロックデータのダブルバッファ転送を開始します。

サーバがデータバッファの領域を二つ確保しており、二つのバッファを交互に利用することによって、データをクレートコントローラから吸い上げると同時に、クライアントがそのデータを取得することが出来ます。Block書き込みの場合も同様です。

クライアントはサーバがブロッキングを開始すると、まずバッファ０の領域からデータを取得(書き込み)します。バッファ領域を読み込み(書き込み)する場合、それぞれ対応したバッファ用のミューテックスを取得しデータ領域を保護します。

BlockReadの場合

TCB共有メモリのldbsのtotal_block_numberによりブロックされる回数を取得し、以下のシーケンスをバッファ０から交互に回数分実行します。

- TCB共有メモリのldbsのlst_block_dataフラグが0x003(読み込み完了)になるまで監視します。監視時間がMaxTOW(１)秒以上の場合はエラーとします。

- バッファに対応したミューテックスを確保します。

- TCB共有メモリのldbsのapp_block_dataを0x01(読み込み中)とします。

- TCB共有メモリのldbsのlst_current_data_countにより、バッファに読み込まれたデータカウント数を確認し、バッファ内のデータをクライアント側で取得します。

- TCB共有メモリのldbsのlst_block_dataとapp_block_dataを0x00(未使用)とし、ます。

- ミューテックスを開放します。

BlockWriteの場合

クライアント側はリスト設定イベントを監視する以前にあらかじめブロック転送回数を計賛し、 バッファ０の領域にあらかじめデータを書き込みます。データの書き込みは、lst_camac_lstフラグが実行中(0x01)であることを確認してから行います。書き込み後は必ずapp_block_dataを0x01(書き込み完了)にして下さい。

イベントのシグナル化後は、 以下のシーケンスをバッファ1から交互に計算したブロック転送回数分実行します。

- TCB共有メモリのldbsのlst_block_dataフラグが0x00(未使用)になるまで監視します。監視時間がMaxTOW(１)秒以上の場合はエラーとします。

- バッファに対応したミューテックスを確保します。

- TCB共有メモリのldbsのapp_block_dataを0x01(書き込み中)とします。

- バッファに書き込むデータカウント数を計算し、TCB共有メモリのldbsのapp_current_data_countに設定します。次にそのデータカウント数分バッファにデータを書き込みます。

- TCB共有メモリのldbsのapp_block_dataを0x03(書き込み完了)とします。

- ミューテックスを開放します。

## ハードリストの設定と実行

ハードリストを実行するには、まずHeaderデータを作成する必要があります。Headerデータは、LDB_Whole構造体データのhard_statusバッファに設定します。

ハードリストは、1回のリストシーケンスで１度だけの実行することが可能です。

設定したハードリストに実行は、リスト内に、ハードリストファンクションを設定して下さい。設定したHeaderデータを読み取り、リストを実行し、データを格納します。

## リストの実行終了

リストが終了時には、 必ずデータ設定イベントがシグナル化されます。 この時TCB共有メモリのldbsのlst_camac_lstフラグが0x03(実行終了)状態であることでリスト実行が完了したことを確認します。ただし、ブロック転送コマンドがリスト中にある場合等は、最後のブロック転送イベントが同時にリスト終了イベントの代わりとなります。

# –‘•‚ƒƒƒŽ—

## 概要

クライアント、サーバ間では、名前付きパイプを利用して接続、切断を行います。名前付きパイプを通じて受け渡されるメッセージは二つあり、それぞれ接続時に交換します。

## 名前付きパイプ

- 名前付きパイプ[名前=”App_Pipe”]

サーバは、名前付きパイプを最大クライアント数(MaxTCB=８)で作成し、クライアントからの接続を待ちます。クライアントはこのパイプにREAD|WRITE属性で接続します。

## TCB_Client 構造体

struct TCB_Client {

long    status;

long    client_pid;

long    thread_number;

};

説明	クライアントからサーバに対してメッセージを送る時に利用される構造体です。クライアントが値を設定し、パイプを通してサーバに送信します。

| メンバ | status | クライアントがメッセージ種類を設定します。 Open：サーバとの接続を開始 Close：サーバとの接続を終了 Abort：未使用 |
| --- | --- | --- |
|  | client_pid | クライアントがクライアント自身のプロセスIDを設定します。 |
|  | thread_number | クライアントが０に設定します。 |

## TCB_ Return 構造体

struct TCB_Return {

HANDLE  h_thread;

long    client_pid;

long    thread_number;

char    name_event[NamLen];

char    name_mutex[NamLen];

char    name_shared_memory[NamLen];

};

説明	サーバからクライアントに対してメッセージを送る時に利用される構造体です。サーバが値を設定し、パイプを通してクライアントに送信します。

| メンバ | h_thread | サーバがサーバ自身のスレッドIDを設定します。 |
| --- | --- | --- |
|  | client_pid | サーバが確認のため、接続クライアントのclient_pidを設定します。 |
|  | thread_number | サーバがサーバ自身のスレッド番号を設定します。 |
|  | name_event[NamLen] | サーバがイベント名を設定します。 NamLen=32 イベント名=”LDB_Event_” |
|  | name_mutex[NamLen] | サーバがミューテックス名を設定します。 NamLen=32 ミューテックス名=”LDB_Mutex_” |
|  | name_shared_memory [NamLen]; | サーバがリスト設定、データ用の共有メモリ(LDB)名を設定します。 NamLen=32 LDB名=”LDB_Share_” |

# ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŽ—

## 概要

クライアント、サーバ間でリストの実行のタイミングにイベントを利用します。又、データの受け渡しのタイミングに、ミューテックスを利用します。

## イベント

イベントは各クライアント毎に、以下の二種類作成されます。クライアントは、サーバ接続時に名前付きパイプからこのイベント名を得ます。

- リスト設定イベント[名前=”LDB_EventＸA”(X=¸×²±ÝÄ番号)]

クライアントがリストを共有メモリに書き終え、実行する場合、このイベントをシグナル化することで、サーバにリストの実行を依頼します。

サーバはこのイベントのシグナル化を受け、イベントを非シグナル化しリストを実行します。

- データ設定イベント[名前=”LDB_EventＸL” (X=¸×²±ÝÄ番号)]

サーバがリスト実行完了、またはデータのブロック時にこのイベントをシグナル化します。クライアントはこのイベントで、ブロックデータの収集を行ったり、リストを終了をおこなうます。

## ミューテックス

ミューテックスは各クライアント毎に以下の二種類作成されます。クライアントは、サーバ接続時に名前付きパイプからこのミューテックス名を得ます。

- バッファ0用ミューテックス[名前=”LDB_MutexＸ０” (X=¸×²±ÝÄ番号)]

- バッファ1用ミューテックス[名前=”LDB_MutexＸ１” (X=¸×²±ÝÄ番号)]

ミューテックスは、共有メモリ(LDB)のブロックデータを格納する二つのバッファに対応して作成されます。クライアント、サーバともバッファ(共有メモリ)の読み書きをする場合、対応するミューテックスを取得する必要があります。

# ‹—ƒƒƒŽ—

## 概要

共有メモリはクライアント、サーバ間でのデータの受け渡しに利用されます。共有メモリはサーバによって以下の二種類作成されます。

- Thread Control Block(TCB)共有メモリ[名前=”TCB_Share”]

サーバプログラムに対して一つだけ作成されます。接続クライアントの情報を保持しています。TCB_Whole構造体がマップされます。

- List Data Block(LDB) 共有メモリ[名前=”LdB_Share_Ｘ”(X=¸×²±ÝÄ番号)]

接続クライアントに対応して、一つずつ作成されます。リストの格納と、データの格納に利用されます。LDB_Whole構造体がマップされます。

## TCB_Whole構造体

struct TCB_Whole {

struct TCB_Primary      tcbp;

struct TCB_Secondary    tcbs[MaxTCB];

struct LDB_Status       tldbs[MaxTCB];

};

説明	TCB共有メモリの構造体。サーバ起動時に作成されます。

| メンバ | TCB_Primary | 下記参照。 |
| --- | --- | --- |
|  | TCB_Secondary | 下記参照。 |
|  | LDB_Status | 下記参照。 |

## TCB_Primary構造体

struct TCB_Primary {

HANDLE  h_thread[MaxTCB];

DWORD   dw_thread[MaxTCB];

HANDLE  h_pipe[MaxTCB];

HANDLE  h_mutex;

HANDLE  h_shared_memory;

char    name_pipe[NamLen];

char    name_mutex[NamLen];

char    name_shared_memory[NamLen];

long    max_thread_number;

long    active_thread[MaxTCB];

long    client_pid[MaxTCB];

};

説明	　サーバ起動時にTCB共有メモリに一つだけ作成され、サーバスレッドの情報や、共通の情報がサーバによって設定されます。

名前付きパイプ名、クライアント最大接続数等はサーバ起動時に設定され、クライアント接続スレッドの情報は、その状態によって常時サーバによって更新されます。

クライアントはこの情報を閲覧することが出来ます。

| メンバ | h_thread[MaxTCB] | クライアント用に作成されたスレッドのハンドル。 サーバがスレッド作成時に設定します。スレッド終了時はNULLが指定されます。 |
| --- | --- | --- |
|  | dw_thread[MaxTCB] | クライアント用に作成されたスレッドのID。 サーバがスレッド作成時に設定します。スレッド終了時は0が指定されます。 |
|  | h_pipe[MaxTCB] | クライアント接続用に作成された名前付きパイプのハンドル。サーバがパイプ作成時に設定します。 作成されていない場合は、NULLが指定されます。 |
|  | h_mutex | リストの実行排他用のミューテックスのハンドル。 このミューテックスは、サーバ内のみ利用されます。 |
|  | h_shared_memory | TCB共有メモリのハンドル。 サーバが起動時に設定します。 |
|  | name_pipe[NamLen] | 名前付きパイプ名。 サーバが起動時に設定します。 |
|  | name_mutex[NamLen] | 名前付きミューテックス名。 サーバが起動時に設定します。 このミューテックスは、サーバ内のみ利用されます。 |
|  | name_shared_memory [NamLen] | TCB共有メモリ名 サーバが起動時に設定します。 |
|  | max_thread_number | サーバに接続出来るクライアント数。 サーバが起動時に設定します。 |
|  | active_thread [MaxTCB] | 現在のクライアント接続用スレッドの稼動状態。 サーバがクライアント接続用スレッドの状態を設定します。 0x00：未使用 0x00：生成中 0x03：生成完了 0x83：実行中 0x13：削除中 0x33：削除完了 |
|  | client_pid[MaxTCB] | 接続クライアントのプロセスID。 サーバがクライアント接続時に設定します。接続終了後は0が指定されます。 |

## TCB_Secondary構造体

struct TCB_Secondary {

HANDLE  h_thread;

HANDLE  h_event[3];

HANDLE  h_mutex[3];

HANDLE  h_shared_memory;

char    name_event[NamLen];

char    name_mutex[NamLen];

char    name_shared_memory[NamLen];

long    max_camac_list_length;

long    max_camac_data_length;

long    max_block_data_length;

long    max_hard_list_length;

long    max_hard_status_length;

long    max_hard_data_length;

long    total_camac_list_number;

long    current_camac_list_number;

};

説明	サーバ起動時にTCB共有メモリに最大接続数分だけ作成されます。クライアント接続時に、各クライアント用に作成されたスレッド等の情報がサーバによって書き込まれます。

| メンバ | h_thread | クライアント用に作成されたスレッドのハンドル。 サーバがスレッド作成時に設定します。 スレッド終了時はNULLが指定されます。 |
| --- | --- | --- |
|  | h_event[3] | クライアントとの通信用イベントのハンドル。 サーバがスレッド作成時に設定します。 スレッド終了時はNULLが指定されます。 h_event[0]：リストの実行排他用イベントのハンドル h_event[1]：リスト設定イベントのハンドル h_event[2]：データ設定イベントのハンドル |
|  | h_mutex[3] | クライアントとの通信用ミューテックスのハンドル。 サーバがスレッド作成時に設定します。 スレッド終了時はNULLが指定されます。 h_mutex[0]：バッファ0用Ð°Ã¯¸½のハンドル h_mutex[1]：バッファ1用Ð°Ã¯¸½のハンドル h_mutex[2]：リスト実行排他用Ð°Ã¯¸½のハンドル |
|  | h_shared_memory | LDB共有メモリのハンドル。 サーバが LDB共有メモリ作成時に設定します。 スレッド終了時はNULLが指定されます。 |
|  | name_event[NamLen] | イベントの名前。 サーバが起動時に設定します。 |
|  | name_mutex[NamLen] | ミューテックスの名前。 サーバが起動時に設定します。 |
|  | name_shared_memory [NamLen] | ミューテックスの名前。 サーバが起動時に設定します。 |
|  | max_camac_list_length | LDB共有メモリの名前。 サーバが起動時に設定します。 |
|  | max_camac_data_ length | 最大リスト長。 サーバが起動時に設定します。 =MaxLst |
|  | max_block_data_ length | 最大ブロックデータ長。 サーバが起動時に設定します。 =MaxSht |
|  | max_hard_list_length | 最大ハードリスト長。 サーバが起動時に設定します。 =MaxHard |
|  | max_hard_status_ length | 最大ハードステータス長。 サーバが起動時に設定します。 =MaxStat |
|  | max_hard_data_length | 最大ハードステータス長。 サーバが起動時に設定します。 =MaxLng |
|  | total_camac_list_ number | 入力リスト数。 サーバがリスト実行時に、共有メモリに書き込まれているリスト数を設定します。 |
|  | current_camac_list_number | 現在実行中のリスト番号。 サーバがリスト実行中に実行リスト番号を設定します。 |

## LDB_Status 構造体

struct LDB_Status {

long    app_camac_list;

long    lst_camac_list;

long    app_camac_status;

long    lst_camac_status;

long    app_camac_data;

long    lst_camac_data;

long    app_block_number;

long    lst_block_number;

long    app_block_data[2];

long    lst_block_data[2];

long    app_current_data_count[2];

long    lst_current_data_count[2];

long    app_current_block_number[2];

long    lst_current_block_number[2];

long    app_hard_list;

long    lst_hard_list;

long    app_hard_status;

long    lst_hard_status;

long    app_hard_data;

long    lst_hard_data;

long    app_return_list;

long    lst_return_list;

};

説明	サーバ起動時にTCB共有メモリに最大接続数分だけ作成されます。サーバ、クライアントともリスト、データの書き込み、実行時に状態を設定します。

| メンバ | app_camac_list | リストの書き込み状態。 ¸×²±ÝÄが設定します。 0x00：未使用 0x01：write中 0x03：write完了 |
| --- | --- | --- |
|  | lst_camac_list | リストの実行状態。 サーバが設定します。 0x00：未使用 0x01：実行中 0x03：実行完了 |
|  | app_camac_status | ステータスの書き込み状態。 クライアントが設定します。 0x00：未使用 0x01：write中 0x03：write完了 |
|  | lst_camac_status | ステータスの実行状態。 サーバが設定します。 0x00：未使用 0x01：実行中 0x03：実行完了 |
|  | app_camac_data | データバッファの使用状態。 クライアントが主に設定します。 サーバは write完了中のデータを読み込んだら、このフラグを未使用にします。 0x00：未使用 0x01：使用中 0x03：write完了 |
|  | lst_camac_data | データバッファの使用状態。 サーバが主に設定します。 サーバは write完了中のデータを読み込んだら、このフラグを未使用にします。 0x00：未使用 0x01：使用中 0x03：実行完了 |
|  | app_block_number | ブロッキング時のブロック数 クライアントの書き込みブロック転送時にクライアントが設定します。 |
|  | lst_block_number | ブロッキング時のブロック数 サーバの書き込みブロック転送時にサーバが設定します。 |
|  | app_block_data[2] | ブロックデータの書き込み状態。 クライアントが設定します。 0x00：未使用 0x01：write中 0x03：write完了 |
|  | lst_block_data[2] | ブロックデータの実行状態。 サーバが設定します。 0x00：未使用 0x01：実行中 0x03：実行完了 |
|  | app_current_data_ count[2] | ブロック転送時の現在の転送データ数 long(dword)単位のデータ数が設定されます。 ブクライアント側がブロック転送中に設定します。 |
|  | lst_current_data_ count[2] | ブロック転送時の現在の転送データ数 long(dword)単位のデータ数が設定されます。 サーバ側がブロック転送中に設定します。 |
|  | app_current_block_ number[2] | ブロック転送時の現在のブロック回数 long(dword)単位のデータ数が設定されます。 クライアント側がブロック転送中に設定します。 |
|  | lst_current_block_ number[2] | ブロック転送時の現在のブロック回数 long(dword)単位のデータ数が設定されます。 サーバ側がブロック転送中に設定します。 |
|  | app_hard_list | ハードリストの書き込み状態。 クライアントが設定します。 0x00：未使用 0x01：write中 0x03：write完了 |
|  | lst_hard_list | ハードリストの実行状態。 サーバが設定します。 0x00：未使用0x01：実行中 0x03：実行完了 |
|  | app_hard_status | ハードリストステータスの準備。 クライアントが設定します。 0x00：未使用 0x01：write中 0x03：write完了 |
|  | lst_hard_status | ハードリストステータスの実行状態。 サーバが設定します。 0x00：未使用 0x01：実行中 0x03：実行完了 |
|  | app_hard_data | ハードリストデータの書き込み。 クライアントが設定します。 0x00：未使用 0x01：write中 0x03：write完了 |
|  | lst_hard_data | ハードリストデータの準備。 サーバが設定します。 0x00：未使用 0x01：実行中 0x03：実行完了 |
|  | app_return_list | リターン値の準備。 クライアントが設定します。 0x00：未使用 0x01：write中 0x03：write完了 |
|  | lst_return_list | リターン値の実行 サーバが設定します。 0x00：未使用 0x01：実行中 0x03：実行完了 |

## LDB_Whole構造体

struct LDB_Whole {

struct CAMAC_List   camlist[MaxLst];

long    camac_status[MaxLst*STAMAX];

long    camac_data[MaxSht];

long    block_data[MaxBlk*2];

long    hard_list[MaxHard];

long    hard_status[MaxStat];

long    hard_data[MaxLng];

struct Return_List  retlist;

};

説明	LDB共有メモリの構造体。接続クライアント毎に設定される。

| メンバ | camlist[MaxLst] | CAMACリスト設定構造体。 MaxLst＝128 |
| --- | --- | --- |
|  | camac_status [MaxLst*STAMAX] | 上記リストの実行ステータス。 サーバがリスト実行時に設定します。 |
|  | camac_data[MaxSht] | シングルリスト用データ。 アプリケーションが設定します。 |
|  | block_data[MaxBlk*2] | ブロックリスト用データ。 ダブルバッファ用に２つあります。 |
|  | hard_list[MaxHard] | CAMACリスト設定構造体。 |
|  | hard_status[MaxStat] | ハードリスト実行ステータス。 サーバがハードリスト実行時に設定します。 |
|  | hard_data[MaxLng] | ハードリスト用データ。 |
|  | retlist | 実行ステータス。 サーバがリスト実行後に設定します。 |

## CAMAC_List構造体

struct CAMAC_List {

short   list_number;

short   list_type;

short   crate_number;

short   station_number;

short   sub_address;

short   function_code;

short   control_function;

short   word_size;

short   q_mode;

long    trans_count;

long    bit_mask;

short   opt_function;

short   opt_condition;

long    source_buffer;

long    source_size;

long    destination_buffer;

long    destination_size;

short   time_out;

};

説明	アプリケーションが実行するNAFのリストを設定します。リスト実行によるデータ領域は、リストタイプ[Single|Blok|Hard]それぞれのデータ領域の配列番号を設定します。

| メンバ | list_number | リストシーケンス番号。 クライアントがリスト設定時に１から順番にリストの最後まで設定します。 リストの最後には必ず０を設定し、リストの終了を示します。 |
| --- | --- | --- |
|  | list_type | リストタイプ。 クライアントが設定します。 NO_FUNCTION=０：ファンクションなし。 SINGLE=１ ：シングル BLOCK=３ ：ブロック CONTROL=４ ：コントロール HARD_LIST=８ ：ハードリスト |
|  | crate_number | クレート番号。 クライアントが設定します。 ０～６ |
|  | station_number | ステーション番号 クライアントが設定します。 1～２３ |
|  | sub_address | サブアドレス。 クライアントが設定します。 ０～１５ |
|  | function_code | ファンクションコード。 クライアントが設定します。 ０～３１ |
|  | control_function | コントロールファンクション。 クライアントが設定します。 INIT=00：クレートのイニシャライズ CLEAR=01：クレートのクリア SETINH=02：インヒビットをセット CLRINH=03：インヒビットをクリア CCSTAT：レジスタの内容取得 |
|  | word_size | データ長 クライアントが設定します。 WTS16=２：１６ビット長 WTS24=0：２４ビット長 |
|  | q_mode | Qモード クライアントが設定します。 QNON=-1：Ｑの指定なし QCHK=1：Ｑチェックを行う。 QSTP=０：Ｑ-Stop QIGN=８：Ｑ-Ignore QRPT=16：Q-Repeat QSCN=24：Q-Scan |
|  | trans_count | ブロックデータ転送カウント数。 long(dword)単位のデータ数が設定されます。 クライアントがブロックファンクション実行時に設定します。 |
|  | bit_mask | シングルデータビットマスク。 クライアントがシングルファンクション実行時に設定します。 |
|  | opt_function | 四則演算のファンクションコード。 ０：演算しない １：加算 ２：減算 ３：乗算 ４：除算 |
|  | opt_condition | 四則演算結果。 クライアントが演算結果の判定方法を設定します。 ０：演算結果が０で正常。 ＋１：演算結果が０以上で正常。 ―１：演算結果が０以下で正常。 |
|  | source_buffer | データアドレス。 シングルファンクション実行時にはシングルデータアドレスを、ハードリスト実行時にはHeaderのアドレスをクライアントが設定します。 |
|  | source_size | ブロック転送時のブロックデータバイト数を設定します。 クライアントがブロックファンクション実行時に設定します。 |
|  | destination_buffer | 演算データアドレス。 シングルファンクションで演算実行時に、クライアントが演算を行うシングルデータアドレスを設定します。 |
|  | destination_size | 演算データサイズ(未使用)。 |
|  | time_out | タイムアウト時間。 シングルファンクションQCHK実行時のタイムアウト時間をクライアントが設定する。 |

## Return_List構造体

struct Return_List {

long    last_list_number;

long    last_return_code;

long    total_data_count;

long    current_data_count;

long    blocking_status;

long    total_block_number;

long    current_block_number;

};

説明	TCB共有メモリの構造体。サーバ起動時に作成される。

| メンバ | last_list_number | 最後のリスト実行番号。 サーバが実行された最後のリスト番号を設定します。 |
| --- | --- | --- |
|  | last_return_code | 祭具のリスト実行結果。 サーバが実行された最後のリスト結果ステータスを設定します。 0x0001：正常終了 0x0003：ブロッキング中 0x0007：タイムアウト終了 0x8002：リスト未設定エラー 0x8006： シングルWriteデータ設定エラー 0x800e： リスト番号未設定エラー 0x800e： ファンクションコード設定エラー 0x8011： ブロックデータ領域未開放エラー 0x8012： ブロックWriteデータ未設定エラー 0x8020： コントロールファンクション設定エラー 0x8030： データ長設定エラー 0x8040： Ｑモード設定エラー 0x8050： Ｑモード設定エラー 0x8060： 四則演算設定エラー 0x8070： ファンクションコード設定エラー 0xe000：四則演算エラー |
|  | total_data_count | トータルデータ転送カウント数。 long(dword)単位のデータ数が設定されます。 サーバがリスト実行終了時に設定します。 |
|  | current_data_count | リスト実行中のデータ転送サイズ。 long(dword)単位のデータ数が設定されます。 ブロックデータ実行時にサーバがブロックデータ転送サイズを設定します。 |
|  | blocking_status | ブロック状態。 サーバがブロック転送実行中に設定します。 0x00：非ブロッキング中 0x01：ブロッキング中 |
|  | total_block_number | トータルブロック転送数。 サーバがブロックファンクション実行時に設定します。 |
|  | current_block_number | 現在のブロック転送番号。 サーバがブロック転送実行時に設定します。 |

# ƒƒƒŽ—

## 概要

リストシーケンサではあらかじめNAFリストをリストデータとして設定し、それをリストシーケンササーバに送り込んで、順番に実行を行います。

リストは基本的にCAMACライブラリ関数の仕様に準拠していますが、幾つか拡張された機能があります。

リストは、LDB共有メモリのcamlistに設定します。書き込めるリストの最大数はMaxLst(128)です。リストはcamlist配列の先頭から実行順に設定します。このとき、camlist構造体のlistnumberをリストシーケンス番号１から順番に設定して下さい。設定リストがMaxLstに満たない時は、リストの最後にリストシーケンスのターミネータとして、リストシーケンス番号０を設定して下さい。

リスト実行結果のStatusArray[STAMAX]は、 LDB共有メモリのcamac_statusに各リストのStatusArrayが保存されます。

## シングルファンクション

CAMACライブラリ関数、cam16()、cam24()、cam16m()、cam24m()に対応するリストを実行します、camlist以下の項目を設定して下さい。

- list_number		リストシーケンス番号

- list_type		リストタイプ(＝１(¼Ý¸ÞÙÌ§Ý¸¼®Ý)に設定します)

- crate_number		クレート番号

- station_number	ステーション番号

- sub_address		サブアドレス

- function_code		ファンクションコード

- word_size		データ長

- q_mode		Q-モード

- bit_mask		ビットマスク

- opt_function		四則演算のファンクションコード

- opt_condition		演算結果判定方法

- source_buffer		データアドレス

- destination_buffer	演算データアドレス

- time_out		タイムアウト

シングルファンクションを設定するには、まず、

list_type＝１(シングルファンクション)

を設定します。

function_codeが、read、writeのどちらかのタイプの場合、 source_bufferを設定します。読み込まれる(書き込む)バッファには、LDB_Whole構造体データのcamac_dataを利用します。 source_bufferにはcamac_data配列の番号を設定して下さい。この配列は、long型であるので、word_sizeにWTS16を設定する場合に注意が必要です。

q_modeにQNONを設定した場合、cam16()、cam24()関数を利用します。QSTP、QIGN、QRPT、QSCNを設定した場合、cam16m()、cam24m()関数を利用します。

opt_functionに０以外の設定をすることで、readファンクション設定時に、四則演算を行うことが可能です。

desination_bufferに演算データアドレス(camacデータの既に値が設定されている配列の番号)を設定しリストを実行すると、シングルデータの読み取り後、その値とdesination_bufferの値を演算し、 desination_bufferに書き込みます。

演算実行時には、読み取ったデータにbit_maskがかけられます。演算はこのbit_maskがかかったデータと、 desination_bufferの値で実行されます。

演算結果は、opt_condtioonの演算結果判定方法により判定され、エラーの場合、リストの実行を中断します。

q_modeにQCHKを設定することで、 controlファンクション設定時にＱの監視をすることが出来ます。time_out時間を設定しリストを実行すると、Ｑが帰ってくるまで、100ms間隔でシングルファンクションを実行し続けます。time_out時間を過ぎてもＱが帰らない場合、その時点でエラーとなりリストの実行を中止します。

## ブロックファンクション

CAMACライブラリ関数、cab16()、cab24()に対応するリストを実行します、camlist以下の項目を設定して下さい。

- list_number		リストシーケンス番号

- list_type		リストタイプ(＝３(ÌÞÛ¯¸Ì§Ý¸¼®Ý)に設定します)

- crate_number		クレート番号

- station_number	ステーション番号

- sub_address		サブアドレス

- function_code		ファンクションコード

- word_size		データ長

- q_mode		Q-モード

- trans_count		データカウント数

- source_size		データバイト数

ブロックファンクションを設定するには、まず、

list_type＝３(ブロックファンクション)

を設定します。

function_codeの設定は、read、writeのどちらかのタイプのみです。読み込まれる(書き込む)バッファには、LDB_Whole構造体データのblock_dataを利用し、ダブルバッファ転送を行います。よって、リストにブロック転送を設定した場合は、リスト実行イベントをシグナル化した後、常にデータがブロッキングされるのを監視する必要があります。

q_modeには、QNON、QCHKの設定はありません。

source_sizeに読み取り(書き込み)データバイト数を設定します。又、trans_countにはlong(dword)単位でのデータ数を設定して下さい。

## コントロールファンクション

CAMACライブラリ関数、cactrl()、ccstat()に対応するリストを実行します、camlist以下の項目を設定して下さい。

- list_number		リストシーケンス番号

- list_type		リストタイプ(＝４(ÌÞÛ¯¸Ì§Ý¸¼®Ý)に設定します)

- crate_number		クレート番号

- control_function	コントロールファンクション

コントロールファンクションを設定するには、まず、

list_type＝４(コントロールファンクション)

を設定します。

control_functionに必要なコントロールを設定して下さい。CCSTATに設定した場合には、レジスタの値が LDB_Whole構造体データのcamac_status配列のこのコマンド用のStatusArray[STAMAX]の直後にCrateStatus[STAMAX]として保存されます。

## ハードリストファンクション

CAMACライブラリ関数、caexew()に対応するリストを実行します、camlist以下の項目を設定して下さい。

- list_number		リストシーケンス番号

- list_type		リストタイプ(＝８(Ê°ÄÞØ½ÄÌ§Ý¸¼®Ý)に設定します)

- crate_number		クレート番号

- source_buffer		ソースバッファ

ハードリストファンクションを設定するには、まず、

list_type＝８(ハードリストファンクション)

を設定します。

ハードリストを設定するには、 CAMACライブラリ関数仕様と同様にHeaderデータを作成する必要があります。Headerデータで設定するバッファは共有メモリ上で確保されており、以下のように利用します。

- Headerデータバッファ

LDB_Whole構造体データのhard_statusを利用します。

Headerデータは必ずhard_status配列の始めから40bytesが利用されます。

- ハードリストバッファ

camlistのhard_list配列を利用します。

ハードリストデータの保存先はcamlistのsource_bufferにhard_list配列番号を設定することで指定します。

- データバッファ

camlistのhard_data配列を利用します。

データは、常にhard_data配列の先頭から利用されます。

- ステータスバッファ

LDB_Whole構造体データのhard_statusを利用します。

ステータスバッファはhard_status配列のHeaderデータ使用領域後に連続してHeaderデータで指定されたステータスバッファサイズの領域が利用されます。

- WCバッファ

LDB_Whole構造体データのhard_statusを利用します。

ステータスバッファは、hard_status配列のHeaderデータ、ステータスバッファ利用領域後に連続してHeaderデータで指定されたWCバッファサイズの領域が利用されます。

- QXEバッファ

LDB_Whole構造体データのhard_statusを利用します。

ステータスバッファは、hard_status配列のHeaderデータ、ステータスバッファ、WCバッファ利用領域後に連続してHeaderデータで指定されたQXEバッファサイズの領域が利用されます。

Headerデータの設定用の関数、cainit()、canaf()等は、リストシーケンサにはありませんので、直接Headerデータ内を編集して下さい。ハードリストの設定は、CAMACライブラリと同様に、readとwriteのNAFが同時に設定することは出来ません。

ハードリストは１回のリストシーケンスのなかで1回だけ利用することが出来ます。